点亮LED灯的完整流程

- 打开cubeMX，按照芯片型号创建工程

  - 激活调试引进，方式是串行引脚调试

  - 激活高速外部时钟

  - 输入板载晶振的频率和目标的工作频率

- 查阅开发板手册，找到LED对应的引脚和驱动方式

  - 由图可知引脚为PH10到12，输出高电平LED灯点亮

  - 右下角搜索对应引脚，点击引脚选择输出模式

  - 在系统内核框中选择GPIO，找到引脚后设置默认输出电平和推挽方式等

  - 选择工程管理页面，命名后创建文件路径，选择编译器为MDK——ARM，版本5.0以上都可

  - 在代码生成属性框中，可以勾选为外设单独生成.c/.h文件，也可以勾选只拷贝必要的库文件，可以减少工程的文件体积

  - 最后生成代码，注意最好路径中不用包含中文，如果有，软件不能自动打开工程文件，最后点击Open Project

- 在keil的左边是工程的源代码文件

- 我们主要关心Application/User里的main.c文件

  - 双击打开后，找到main函数，注意用户的代码只能写在BEGIN和END之间，不然CUBEMX重新生成代码后，用户的代码会消失

- 可以看到main函数中有很多系统自动生成的函数，这是和刚刚CubeMX中用户配置的功能是对应的

- HAL 库中提供一个操作 GPIO 电平的函数：HAL_GPIO_WritePin 函数

  - 传入对应的参数即可实习控制引脚的高低电平，这里的函数执行的是把H12，H11，H10设置为高电平

  - 点击编译按钮

  - 如果没有错误，说明函数用法是正确的

- 之后是将代码下载到单片机中

- 如果使用STlink作为编程器，需要先安装对应的驱动

  - 安装完成

  - 插入STLink

  - 在KEIl中点击左上角的魔术棒按钮，找到Debug选项

  - 下拉框里面选择STLINK，点击Setting，我这边选择不升级

  - 如果弹出的方框中检测到了芯片的序列号，说明STLink连接正常

  - 点击Flash Download按钮，勾选下载完成后重启，如果不勾选，下载完成后，需要手动复位开发板

  - 点击LOAD按钮，下载代码到开发板，注意下载前需要先编译，如果改了代码，没编译，那么下载进去的还是之前编译的代码

  - 将LED呼吸灯的代码放入While循环中，实现LED灯循环呼吸，注意如果在while循环外，代码只允许一次